DIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

3°GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE

Módulo :  Automatización y Montaje de Equipos Industriales

TEMA: “PLC e Instrumentación”

Nombre: ____________________                Curso 4°B             Fecha: ____/____/2020

Objetivos:   -    Reconoce conocer compuertas lógicas en ladder

Reconocer aplicaciones de Instrumentación

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia

La siguiente guía debes imprimirla  o copiarla,  para desarrollarla y pegarla en el cuaderno de Montaje de Equipos Industriales.

Conceptos

Recordando las compuertas lógicas vistas en el modulo de digitales, tenemos la compuerta and cuya tabla de verdad y símbolo son los siguiente

asumiendo que el “ 0” lógico es ausencia de voltaje y el “1” es voltaje, también podemos decir  lo siguiente:

0 = off = reposo

1 = on = activo

Si analizamos el siguiente circuito con respecto a la tabla de verdad

Donde A y B son las entradas y la salida la letra Y

1.- Cuando A=0 y B=0, los dos interruptores están en reposo por lo tanto están abiertos, la lámpara se mantiene apagada

2.- Cuando A=0 y B=1, el interruptor A esta en reposo y B esta activo o cerrado, la lámpara se mantiene apagada.

3.-Cuando A=1 y B=1, el interruptor A esta activo o cerrado y el B esta en reposo, la lámpara se mantiene apagada.

4.- Cuando A=1 y B=1, el interruptor a esta activo y B también, la lámpara se enciende.

Entonces el circuito que responde a la tabla de verdad de una compuerta and es este con dos interruptores en serie.

Actividad 1

Realizar  una analogía del cto recién visto de una compuerta  AND con las sentencias ladder donde A y B son los interruptores e  “Y” es la lámpara.

Compuerta OR    cuya tabla de verdad y símbolo son los siguiente

asumiendo que el “ 0” lógico es ausencia de voltaje y el “1” es voltaje, también podemos decir  lo siguiente:

0 = off = reposo

1 = on = activo

Donde A y B son las entradas y la salida la letra Y

1.- Cuando A=0 y B=0, los dos interruptores están en reposo por lo tanto están abiertos, la lámpara se mantiene apagada

2.- Cuando A=0 y B=1, el interruptor A esta en reposo y B esta activo o cerrado, la lámpara se enciende.

3.-Cuando A=1 y B=1, el interruptor A esta activo o cerrado y el B esta en reposo, la lámpara se enciende.

4.- Cuando A=1 y B=1, el interruptor a esta activo y B también, la lámpara se enciende.

Entonces el circuito que responde a la tabla de verdad de una compuerta OR es este con dos interruptores en paralelo.

Actividad 2

Realizar  una analogía del cto recién visto de una compuerta  OR con las sentencias ladder donde A y B son los interruptores e  “Y” es la lámpara.

PLC e Instrumentos de medidas

Para  montar equipos industriales y comandarlos con sistemas de PLC, se necesitan ciertos instrumentos que me permitan realizar medidas para que los procesos funcionen.

Actividad  3

Investigue que  instrumentos vistos en la guía anterior se ocupan  en los siguientes procesos y como:

| Proceso industrial | Imagen | Instrumentos |
| --- | --- | --- |
| Horno Eléctrico |  |  |
| Refrigeración |  |  |
| Cintas sin fin |  |  |
| Imprenta |  |  |
| Iluminación publica |  |  |
| Empresa Láctea |  |  |

Recuerda consultar al Profesor Marco Guzmán ó Profesor Oscar Conejero al correo electrónico electronicacestarosa@gmail.com si tienes algunas preguntas o dudas.