DIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia

3°GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE

MÓDULO : Mantención y Operación de Equipos de Control Electrónico de Potencia

TEMA: “ Motor Eléctrico Trifásico”

Nombre: ____________________                Curso 4°B             Fecha: ____/____/2020

Objetivos:

- Reconocer las partes de un motor eléctrico

- Reconocer la forma de conectar un motor trifásico

La siguiente guía debes imprimir  o copiar,  para desarrollar y pegar en el  cuaderno respectivo del módulo de especialidad

Actividad 1 : Complete la tabla con los respectivos números, de acuerdo a la función básica de cada parte del motor.

| Parte del Motor | Función |
| --- | --- |
| - Eje del motor | - Parte del Motor donde se realiza las conexiones eléctricas - Sistema de enfriamiento del Motor - Parte fija del motor que tiene el bobinado - Parte móvil del motor que tiene el inducido - Protección mecánica del motor - Pieza metálica rotativa del motor |
| 2 Estator |  |
| 3 Caja de Bornes |  |
| 4 Ventilación |  |
| 5 Carcasa |  |
| 6 Rotor |  |

Como puedes observar tenemos 2 formas diferentes de conectar los extremos de las bobinas del estator llamadas Conexión Estrella y Conexión Triángulo.

 Pero...¿Cuál es la diferencia eléctrica entre una y otra?

 Recuerda: Tensión de fase: es la tensión entre una fase y el neutro.  Tensión de línea: es la tensión que existe entre dos fases. La VL = √3 x Vf. Si la de fase es 220, la de línea es de 380V.

 Al conectar las bobinas del motor en triángulo, las bobinas quedan alimentadas a la misma tensión que la red de alimentación. Si es una alimentación trifásica de 380V (Vlinea), las bobinas del motor quedan sometidas a esa misma tensión 3800V.

 Al conectar las mismas bobinas en estrella, al tener un punto neutro en el centro que une todos los finales de las bobinas, quedan sometidas a la misma tensión que entre fase y neutro de la red, Vf = VL / √3 , que si Vf es 380V quedan sometidas a 220V.

Actividad 2 : Responder las siguientes preguntas

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| 1.- ¿Cuál es Voltaje entre el neutro y una fase? |  |
| 2.- ¿Cuál es Voltaje entre fase de una alimentación industrial? |  |
| 3.-¿Cuántas bobinas tiene un motor trifásico? |  |
| 4.- ¿Cómo se conecta un motor trifásico en Estrella? |  |
| 4.- ¿Cómo se conecta un motor trifásico en Triangulo? |  |
| 5.-¿Con qué tipo de conexión gira más rápido un motor trifásico?. Explique |  |

Recuerda consultar al Profesor Marco Guzmán ó Profesor Oscar Conejero al correo electrónico electronicacestarosa@gmail.com si tienes algunas preguntas o dudas.